上海海事大学港湾校区

“智能交互一体机采购”需求

项目建设内容

	为上海海事大学港湾校区教学楼现有5间授课教室，采购更换5台市场主流品牌的新款智能交互一体机，所采购设备应具备高效稳定的运行性能，包括但不限于处理器速度、图形处理能力及整体运算效率。设备应能适应教育环境，满足日常教学、演示及多媒体应用的需求。满足不同的科目老师教学需求，提升教师的教学能力和教学体验，并且增强学生与老师间的互动和学习效率。本项目具体采购明细详见技术参数要求，投标人可根据设计需求，在此基础上进行优化。本项目包括综合布线、设备安全调试。

技术参数要求

| 产品名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能交互一体机 （包含配套绿板） | 1) 整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。 2) ▲整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 3) 整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。 4) 红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，仍然可以实现多点触控 5) ▲整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 6) 整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。 7) ▲整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 8) ▲整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 9) 整机内置不低于2.1声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率不低于80W。 10) 整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网。 11) 整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能。 12) 整机全通道可切换纸质护眼模式，可实现透明度调节、色温调节，同时支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多类型纹理调整。 13) 支持智能书写和图形识别功能功能，用户书写的文字能够识别为标准印刷体，用户手绘的图形能够转化为矩形、圆形等标准图形。 14) ▲整机支持（无任何外部设备的情况下）实时录制朗读内容，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 15) 整机内置微课视频剪辑软件，支持微课视频中文字提取，根据提取出的文字对微课视频进行快速剪辑。 16) ▲整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 17) 内置OPS配置要求：处理器：不低于Intel i5，内存不低于16GB DDR4，硬盘不低于256G。 18) 具备互动反馈功能，可结合所有学生端和教师端，构建互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中教师可以设置各类互动，例如主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发等功能。 19) 老师授课过程中，全屏播放课件时，学生端同步进行课件播放，老师进行PPT翻页时，学生端会同步翻页，保证课堂中老师讲课进度同步展示。 20) 教师可下载教室空间的文档资料给全员，支持音视频格式，文档格式，图片格式等各类文件格式。 21) 具备无感考勤签到功能，学生连接成功进入课堂后，名字可自动显示在签到列表上，签到列表可实时统计已签到人数，并支持查看未签到人员。 22) 教师工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 23) 互动教学学生端软件可通过微信小程序直接打开，并支持直接调用微信扫码能力快速扫码加入课堂，便捷参与课堂互动。 24）配套保护卡，可实现远程开关机及信息发布，支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；接入学校统一管理平台。 | 5 | 套 |

售后服务及其他要求

相关要求

1）★提供智能交互一体机制造厂商授权书及售后服务承诺函，并加盖制造商公章。

2）提供智能交互一体机产品的CCC证书复印件，并加盖制造商公章。

项目建设周期

★合同签订后5个工作日内完成所有设备安装、调试并交付使用。供应商必须提供详细的施工进度计划。

售后服务要求

1）★所有产品均需至少提供伍年保修服务；

2）保修期内，需对所提供的软硬件系统进行免费维保，如果发生由于软硬件系统本身的原因造成故障或损坏，成交方应进行免费修理或更换零部件；

3）成交方在本市应设立常驻维修机构，处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后4小时内赶到现场、到达现场后8小时内修复故障。如不能修复故障的，启动同类型备件替换故障设备。