- 技术规格及要求

一、项目说明：

1、项目名称:上海海事大学港湾校区教学楼多媒体教室改造项目

2、本项目质保期3年。

3、项目工期:合同签订后15天内货到安装完工。

二、建设内容

本次项目包括上海海事大学港湾校区教学楼多媒体教室设备的供货、安装及其他相关服务等。需先拆除教室原有多媒体设备及管线，重新安装布线，拆除的设备搬运送到学校指定地点存放。将原有的多媒体系统相关设备进行整合，需合理规划使操作人员使用更加便捷。

主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动幕布 | 台 | 4 |  |
| 2 | 智能中控 | 台 | 9 |  |
| 3 | 功放 | 台 | 9 |  |
| 4 | 线材附件 | 批 | 9 |  |

三、基本要求：（带★部分为不可偏离项）

- 本工程质保期为3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后8小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- ★因现场情况较为复杂，为保障服务质量，投标人需详细勘察现场，充分了解现场情况，未参加现场踏勘的投标人不具备报价资格（以踏勘当天签到表为准）。采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

- ★智能中控设备要求提供厂商授权书。智能中控设备需无缝接入校方原有中控平台，中控面板可一键上下课、切换信号源、调节音量大小等。

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。

- 所需辅材如比选文件无具体数量的，由投标人根据技术方案要求和现场情况提供。实际使用数量与投标人的投标数量不符时不对合同总价产生变更,请勘察现场时着重考虑。

- 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全要求。

- 投标人须提供施工过程中的保护方案，因施工导致教室区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 施工进度：

工期暂定15天，请各单位自报具体工期。因乙方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。

四、主要设备技术规格

所有设备的要求以下面清单中设备技术指标为准。所有设备的数量应严格按照下面清单中的要求提供，供应商提供的设备清单应包含上述设备清单中设备，但不限于此清单中所列明的设备。如果在其中标后，发现提供的设备性能与招标要求性能不符的，将由中标人承担违约责任。带★部分为不可偏离项。

硬件设备技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能中控 | 中控主机： 内置3*2VGA音视频矩阵；三进一出HDMI切换，二路麦克风输入，一路Video输入。 HDMI带数字音频解码。 内置一路输出到教室电脑的USB虚拟串口。 ★集成八口千兆自适应交换机。 四路双向可编程232控制口，可读取投影机灯泡时间、温度、状态等信息，可扩展扩展带232的设备。 六路电源管理，其中一路投影机电源，一路屏幕升降；12V电控锁供电。 二路弱点开关，五路IO，三路光耦输出，可作为防盗输入、报警输出。 ★可扩展内置2*100W数字功放，支持32级音量调节；带音频自动增益调节功能。 带IC卡机接口，配合IC卡机可刷卡自动开关设备，带权限管理功能，能更好的管理设备。 内置无线协调器，可以选配灯光、空调、风扇、窗帘等无线控制模块。 控制面板： 电容感应式触控面板，防水防尘，无限次按键寿命。 自带锁定功能，可根据课表远程自动对面板加锁/解锁。 按键简洁明了，按键配有指示灯，面板带电脑开关。 ★面板长宽尺寸不大于16cm。 | 9 |
| 2 | 功放 | 单路不低于输出功率200W，音乐峰值总功率不低于800W 频响范围：20Hz-20KHz；输出灵敏度：280±40mV 自带2进1出HDMI接口 LED彩色液晶屏，中英文显示 全数字平衡输出，音乐立体声，正负7级高保真升降变调； 麦克风输入端独设压限设计，有效防止破声，5级反馈抑制； 音乐7段PEQ，麦克风双路独立10段PEQ，外加高低通调节； 效果输入通道独立设有高、低通3段参量均衡（PEQ）等功能； 主输出通道分别设3段参量均衡（PEQ），高低通，输入选择及混合比例、极性、增益、压限、静音功能； 配有PC设备管理控制软件来操作，提供USB接口可连接电脑，操作方便直直观； 自带系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据； 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别； 音乐立体声，正负7级高保真升降变调。" | 9 |
| 3 | 电动幕 | 120寸电动升降幕，宽高比16:10 | 4 |
| 4 | 材料附件 | 投标人根据现场自行核算 | 9 |